实验1：vlan跨三层交换机访问

3SW1(config)#interface range f0/1 - 2  //进入f0/1到f0/2的接口

3SW1(config-if-range)#switchport trunk encapsulation dot1q //交换机端口中继链路封装成802.1q

3SW1(config-if-range)#switchport mode trunk //交换机端口模式为中继链路

3SW1(config-if-range)#channel-group 1 mode on //链路聚合

链路聚合的作用：

1.增加网络带宽

2.具有容错功能

实验2：单臂路由

2SW1 = 2SW2 ：

Enable         									特权模式

Configure terminal								全局模式

Hostname 2SW1									重命名2SW1

Vlan 10											创建 vlan 10

Vlan 20											创建 vlan 20

Exit												退出

Interface f0/1									进入f0/1接口

Switchport mode access  							端口链路类型为接入

Switchport access vlan 10							端口接入vlan 10

Exit												退出

Interface f0/2									进入f0/2接口

Switchport mode access							端口链路类型为接入

Switchport access vlan 20							端口接入vlan 20

Exit												退出

Interface f0/3									进入f0/3接口

Switchport mode trunk							端口链路类型为中继

Exit												退出

3SW1：

Enable											特权模式

Configure terminal								全局模式

Hostname 3SW1									重命名3SW1

Vlan 10											创建vlan 10

Vlan 20											创建vlan 20

Vlan 30											创建vlan 30

Vlan 40											创建vlan40

Exit												退出

Interface range f0/1 – 3							同时配置f0/1 – 3的三个接口

Switchport trunk encapsulation dot1q				交换机端口中继链路封装成802.1q

Switchport mode trunk							交换机端口模式为中继

Exit												退出

R1路由器：

Enable											特权模式

Configure terminal								全局模式

Hostname R1									重命名R1

Interface g0/0/0									进入G0/0/0物理接口

No shutdown									激活端口

Interface g0/0/0.10								进入g0/0/0.10子接口

Encapsulation dot1q 10							将vlan10封装成802.1q

Ip address 192.168.10.254 255.255.255.0			设置子接口ip

No shutdown									激活子接口

Exit												退出

Interface g0/0/0.20								进入g0/0/0.20子接口

Encapsulation dot1q 20							将vlan20封装成802.1q

Ip address 192.168.20.254 255.255.255.0			设置子接口IP

No shutdown									激活子接口

Exit												退出

Interface g0/0/0.30								进入g0/0/0.30子接口

Encapsulation dot1q 30							将vlan30封装成802.1q

Ip address 192.168.30.254 255.255.255.0			设置子接口ip

No shutdown									激活子接口

Exit												退出

Interface g0/0/0.40								进入g0/0/0.40子接口

Encapsulation dot1q 40							将vlan40封装成802.1q

Ip address 192.168.40.254 255.255.255.0			设置子接口IP

No shutdown									激活端口

Exit												退出

R1#show ip interface brief  //查看ip接口的详细信息

Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol

GigabitEthernet0/0/0   unassigned      YES unset  up                    up

GigabitEthernet0/0/0.10192.168.1.1     YES manual up                    up

GigabitEthernet0/0/0.20192.168.2.1     YES manual up                    up

GigabitEthernet0/0/0.30192.168.3.1     YES manual up                    up